宽带广播接收机参数检查手册

请各位用户按照本手册操作，于2014年2月21日前完成参数检查及必要的修改。

- 准备工作

  - 确定宽带广播接收机ip地址

用ipconfig 查看PC机网卡配置，2xx.xxx.xxx.11（或18）为卫星接收网段的ip地址，请用ping 2xx.xxx.xxx.1命令确认PC机与卫星接收机的网络连接正常。

备注：

PC机地址：2xx.xxx.xxx.11（或18）

卫星接收机地址：2xx.xxx.xxx.1

  - 使用IE连接宽带广播接收机

打开IE浏览器，在地址栏内输入卫星接收机地址2xx.xxx.xxx.1，成功登录卫星接收机后，将出现下图所示界面：

- 检查步骤

  - 进入小站Advanced Menu

在上图所示的界面中，点击右上角的小木偶图标（参见上图红圈位置），进入小站高级设置菜单后，将出现下图所示界面：

  - 进入小站参数显示界面

点击小站高级设置菜单中的Installation（参见上图红圈位置），然后点击最下一行Config Params，将出现下图所示界面：

  - 检查参数

请检查以下两项参数：

- VSAT Longitude Hemisphere参数（上图红色方框内参数）：

'Value entered'和'Value in use'应为East

- Transmit Polarization参数（上图蓝色方框内参数）：

'Value entered'和'Value in use'应为Horizontal

若上述两项参数均正确，则可完成参数检查，无需进行后续操作；

若上述两项参数有任何一项不正确，请按照后续步骤进行修改。

- 参数修改

点击左侧菜单栏的Setup（参见下图红圈位置）。

在弹出的配置窗口中，点击'VSAT Manual Commissioning '（参见下图红圈位置）

在弹出的参数输入窗口中，修改下列参数（参见下图红框中内容）：

- 将Transmit Polarization参数修改为Horizontal

- 将longitude参数修改为122、18、East

- 将LAN 1 IP Address参数修改为0.0.0.1

点击Save Configuration保存设置，小站会自动重启，重启完成后，请再次进入小站参数显示界面，检查以下两项参数是否已经正确设置：

- VSAT Longitude Hemisphere参数

'Value entered'和'Value in use'应为East

- Transmit Polarization参数

'Value entered'和'Value in use'应为Horizontal

备注：LAN1地址修改后会自动变回0.0.0.0，此属正常现象，不必再次修改。